Control de salida:

Este control es sólo la parte de salida, falta la proyección de potencia, que se agrega luego de incluir el control de entrada.

El control tiene como entradas las corrientes de referencia i_r y las corrientes de carga i_o medidas y elabora la referencia de tensión de salida V_og.

Esta variable V_og es la que en una etapa posterior va al bloque de proyección para calcular la referencia final de tensión.

Todas las variables son bifásicas por lo que las mediciones y las referencias tienen que ser transformadas de 3 a 2 fases.

Hay que arrancar con una condición inicial de las variables del observador:

Estado inicial: X_o=[0]  vector de 6 componentes

Y_o=[0] vector de 4 componentes

A partir de las condiciones iniciales primero se completa el cálculo de las

variables en (k) y luego se calcula la evolución de  X_o(k+1) para el ciclo siguiente.

En realidad solo de define  X_o(0) porque eso arrastra el valor inicial de Y_o(0) = C_o * X_o(0)

X_0(k) evoluciona desde X_o(k = 0) = [0,0,0,0,0,0], Y_o  depende escalarmente de  X_o

V_og(k) = (Gv + Ko) * i_r (k) – Y_o34(k) – Ko * Y_o12(k)

V_oi  (k)=[V_og(k)   i_o(k)]

Y_o(k) = C_o * X_o(k)

X_o(k+1) = Ao * X_o(k) + B_o * V_oi

Y_o34(k) = son las componentes 3 y 4 del vector Y_o(k)

Y_o12(k) = son las componentes 1 y 2 del vector Y_o(k)

Datos del control

Matrices de cambio de  3φ a 2φ y viceversa

Matriz de 3 fases a 2 fases:

K23 =   [0.6667   -0.3333   -0.3333

0              0.5774   -0.5774]

Matriz de 2 a 3

K32=    [1.0000         0

-0.5000    0.8660

-0.5000   -0.8660]

K = (2/3) * [1 -1/2 -1/2 ; 0 sqrt(3)/2 -sqrt(3)/2]

Matrices del observador de salida

Ao= [    0.6325		0.0044		0		0		0		0

-9.3689		0.9987		-0.0502		0		0		0

3.6770	0.0502		0.9987		0		0		0

0		0		0		0.6325		0.0044		0

0		0		0		-9.3689		0.9987		-0.0502

0		0		0		3.6770		0.0502		0.9987]

Bo=  [0.0044		0		0.3453		0

0		0		9.3689		0

0		0		-3.6770		0

0		0.0044		0		0.3453

0		0		0		 9.3689

0		0		0		-3.6770]

Co =	[  1     0     0     0     0     0

0     0     0     1     0     0

0     1     0     0     0     0

0     0     0     0     1     0    ]

GV =	[     4.7152	-11.3306

11.3306	4.7152	   ]

Ko =	[     6.0265         0

- 6.0265]

GV + Ko =	[ 	10.7417	-11.3306

11.3306	10.7417	]